Funktionale Stärke trifft modernes Design und gewachsene Systemerfahrung

Zambelli präsentiert farbbeschichtetes Stahlsystem COLORDUR®

Grafenau, 08.05.2026. Mit COLORDUR® bringt Zambelli ein hochwertiges, farbbeschichtetes Stahlsystem auf den Markt, das klassische Dachentwässerung mit ergänzenden Spengler- und Dachanwendungen kombiniert. Es knüpft an die Stärken des bewährten Meister Systems Robust an und verbindet die technische Leistungsfähigkeit des Hochleitungswerkstoffes Stahl mit gestalterischen Anspruch.

COLORDUR® steht für einen ganzheitlichen Ansatz „aus einer Hand“. Neben klassischen Komponenten der Dachentwässerung wie Rinnen, Fallrohren und Zubehör umfasst das Portfolio auch Coils und Tafelbleche. So sind auch Anwendungen im Bereich Dacheindeckung wie Stehfalz möglich. Natürlich lassen sich ergänzende Bauteile wie Kehlbleche, Ortgangabschlüsse, Attikaabdeckungen oder Kaminanschlüsse passgenau aus demselben Material realisieren. Dadurch entsteht eine durchgängige Optik am gesamten Objekt. „Mit Zambelli COLORDUR® bieten wir mehr als hochwertige Dachentwässerung. Wir liefern ein durchdachtes Komplettprogramm, das Design, Produktvielfalt, Materialqualität und Funktionalität vereint und das Handwerk in der Anwendung überzeugt“, sagt Tobias Lawitsch, Spenglermeister und Technischer Fachberater bei der Zambelli Fertigungs GmbH & Co.KG.

Durchdachter Materialaufbau

COLORDUR® basiert auf einem mehrschichtigen Materialaufbau. Ein stabiler DX53-Stahlkern wird ergänzt durch eine Zink-Magnesium-Auflage (ZM120), einen Primer sowie eine robuste, polyesterbasierte Farbbeschichtung mit einer Gesamtschichtdicke von mindestens 35 µm. Die Beschichtung ist beidseitig identisch ausgeführt und gewährleistet so ein gleichmäßiges Materialverhalten sowie eine durchgängige Schutzwirkung. Die Kombination der Schichten ist gezielt darauf ausgelegt, mechanischen Beanspruchungen, Witterungseinflüssen und UV-Belastung standzuhalten und gleichzeitig die Beschichtungsqualität sicherzustellen.

Dachentwässerung wird mit Zambelli COLORDUR® bewusst zum Gestaltungselement. Die durchgängige Farb- und Materialqualität aller Komponenten sorgt für ein stimmiges und konsistentes Gesamtbild des Gebäudes. Somit werden gestalterische Freiheit und Systemoptik mit technischer Robustheit und Handwerksqualität verbunden.

Entwickelt für das Handwerk

Im Fokus der Entwicklung standen professionelle Verarbeiter wie Dachdecker, Spengler und Metallhandwerker. COLORDUR® punktet durch eine hohe Verarbeitungsqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der DX53-Stahl bietet eine sehr gute Formbarkeit und Maßhaltigkeit. Gängige Verarbeitungstechniken wie Biegen, Profilieren und Falzen, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, sind damit problemlos machbar. Das intuitive, bewährte Steck- und Verbindungssystem erleichtert die Montage und sorgt für präzise Ergebnisse auf der Baustelle.

Nachhaltig gedacht

COLORDUR® überzeugt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Die lange Lebensdauer reduziert Wartungs- und Austauschzyklen. Der eingesetzte Werkstoff Stahl ist vollständig recycelbar und liefert eine solide Grundlage für ressourcenschonendes Bauen. Der mehrschichtige Materialaufbau garantiert dauerhafte Funktion und optische Stabilität. „Mit Zambelli COLORDUR® setzen wir auf langlebige Qualität, Systemvielfalt und verantwortungsvollen Ressourceneinsatz. “, schließt Tobias Lawitsch.

Ca. 3.600 Zeichen

Zum Unternehmen Zambelli Fertigungs GmbH & Co. KG

Der Name Zambelli steht heute für einen Komplettanbieter von hochwertigen Dachentwässerungssystemen. Die Spezialisten verfügen über mehr als 50-jährige Erfahrung und mit ca. 18.000 Einzelkomponenten europaweit über das vielfältigste und umfangreichste Sortiment an Komponenten und Systemen für normgerechte, vollständige Dachentwässerungen. Fürs europäische Ausland fertigt Zambelli perfekt abgestimmte Komplettsysteme in den landesüblichen Größen und Materialien. Die Zambelli Dachentwässerung ist Bestandteil der Zambelli Gruppe mit über 1.100 Mitarbeitenden in vier europäischen Ländern. Zambelli ist ebenso erfolgreich in den Bereichen Gebäudehülle, Regalsysteme, Heiztechnik, Caravaning und Industrielle Metallbearbeitung tätig.