| Bild | Dateiname | Bildunterschrift |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex_Querschlag Mayen_01.jpg | Ein deutlich ausgeprägter Querschlag in der Asphaltfahrbahn führte auf einer stark frequentierten Straße in Mayen zu spürbaren Unebenheiten im Verkehrsbereich. Foto: Triflex |
|  | Triflex_Querschlag Mayen_02.jpg | Der Schadensbereich zeigt eine Verformung der Asphaltdeckschicht infolge eines vermutlich unzureichend verdichteten Untergrunds. Foto: Triflex |
|  | Triflex_Querschlag Mayen_03.jpg | Nachdem der Untergrund vorbehandelt wurde, erfolgte anschließend die Reprofilierung der Binderschicht mit Asphalt Repro 3K im Mix 1:6. Zur zusätzlichen Stabilisierung wurde ein Verstärkungsgewebe eingebettet und mit Cryl 222 fixiert. Foto: Triflex |
|  | Triflex_Querschlag Mayen_04.jpg | Die Verarbeiter stellten die Deckschicht mit Asphalt Repro 3K im Mix 1:3 thx her. So entsteht eine formstabile und verschleißfeste Oberfläche. Foto: Triflex |
|  | Triflex_Querschlag Mayen_05.jpg | Nach der Applikation sorgt die abgestreute Oberfläche für eine griffige und dauerhaft belastbare Fahrbahn im Schwerlastverkehr. Foto: Triflex |